1. Design FIFO

Tuesday, April 22, 2025

1:54 PM

- Specification

- FIFO state (dout, full, empty etc.) updates only at positive edge of clk  or rstn low

Both full and empty are 1 is not allowed

實作一個FIFO，需要哪些東西 :

- wptr, rptr推進

- 宣告queue存內容

- 檢查空 & 滿 (什麼時候檢查，push & pop)
怎麼判斷滿? e.g. wptr =63, rptr = 0; 
if (wptr > rptr) num = wptr - rptr + 1

# 碰到的問題

|  | 使用modport時，不需要再用input logic這些字眼，直接input即可 |
| --- | --- |
|  | 常數要放後面 |

| interface | top | module | test bench |
| --- | --- | --- | --- |

# 處理wrap問題

- 後續發現pop之後，pop的那個位置整個東西不見，導致rptr & idx對不上 => 原本若使用queue，會整個資料結構往前推移，改用靜態array實現。

- 使用reference model確認正確性

| 問題 | Code |
| --- | --- |

# 設計Reference Model

- 設計邏輯 :
A. 用Line 1的ifdef隔開，可以選擇要不要開ref model，可以在xrun時加上+define+USE_REF_MODEL
B. 增加compare function，做wptr / rptr / push data / pop data的檢查
C. race condition避免，預期是在每次posedge推完/拉完做檢查，但發現如果沒delay的話，可能還沒推入FIFO就檢查了，所以code的部分延遲一個time unit再做檢查。

| ref_model |  |
| --- | --- |

# 設計Random Pattern

針對了wr / rd / din / dout做random

# 設計covergroup

| Log | Code | Coverage |
| --- | --- | --- |
|  |  | bus_din, bus_dout的寬度為1 byte，資料範圍為0-255，但分bin會每4個值分成一個bin (e.g. 0~3, 4~7) |
|  |  | 改成1個值，1個bin後，且調高ramdon次數後，有達到100% coverage在每個值內 |

# 轉化成agent

- 轉成write agent, read agent, rstn agent,

理由 :

| 傳統設計 (module風格) | 轉成class-based設計 (agent/env風格) | 說明 |
| --- | --- | --- |
| tb.sv | tb.sv | 仍然需要，但只剩很薄的一層，主要是 new env 然後 run |
| top.sv | 有些環境還是叫 top.sv，或者直接就是 tb.sv 包起來 | 通常 top 變成只包一個interface和 DUT 例化 |
| 手動寫 stimulus | agent.run() 自己自動送 stimulus | 測試輸入（stimulus）自動化、模組化了 |
| 手動寫結果比對 | ReferenceModel 比對結果 | 驗證正確性由 class 控制，與 DUT 比對 |
| 沒有 coverage 或用基本 assertion | 有內建 covergroup 和 scoreboard | 有功能覆蓋率 (functional coverage) 的蒐集 |

- 進度，會被compare的異常狀態卡住。

//禮拜五

# 轉成queue reference model

- 把log弄得更好理解

- 確認truth table (module / ref)
把truth table弄成測試mode

- 確認cross coverage

- coverage 100%

- 測試模式 (fast w/slow r)

case 1 (wr = 1，把din存進array)

| case | rd | wr | empty | full | Din | Dout | empty (next) | full (next) | dout (next) | Internal action | clk | rstn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 0 | 1 if full else 0 | keep | Store din | ꝉ | 1 |

case 2 (wr = 1，把array存滿，滿了之後 不能再繼續存)

| case | rd | wr | empty | full | Din | Dout | empty (next) | full (next) | dout (next) | Internal action | clk | rstn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 0 | 1 | keep | Skip din | ꝉ | 1 |

….

case 3 (wr = 1，empty的時候跟case1一樣直接存入)

| case | rd | wr | empty | full | Din | Dout | empty (next) | full (next) | dout (next) | Internal action | clk | rstn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 0 | 0 | keep | Store din | ꝉ | 1 |

case 4 (rd = 1，queue裡面有東西可以直接pop)

| case | rd | wr | empty | full | Din | Dout | empty (next) | full (next) | dout (next) | Internal action | clk | rstn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 if empty else 0 | 0 | din earliest stored | remove earliest din | ꝉ | 1 |

case 5 (rd = 1，queue若是滿的也是可以直接pop)

| case | rd | wr | empty | full | Din | Dout | empty (next) | full (next) | dout (next) | Internal action | clk | rstn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 0 | 0 | din earliest stored | remove earliest din | ꝉ | 1 |

….

case 6 (rd = 1，空的queue不能pop東西)

| case | rd | wr | empty | full | Din | Dout | empty (next) | full (next) | dout (next) | Internal action | clk | rstn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | 0 | din earliest stored | Keep earliest din | ꝉ | 1 |

…

case 7 (wr / rd = 1，同時Push/Pop)

| case | rd | wr | empty | full | Din | Dout | empty (next) | full (next) | dout (next) | Internal action | clk | rstn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1 | 1 | X | X | X | X | keep | keep | din earliest stored | remove earliest din and store din | ꝉ | 1 |

case 8 (rstn = 0，清掉wptr / rptr / 內部元素)

| case | rd | wr | empty | full | Din | Dout | empty (next) | full (next) | dout (next) | Internal action | clk | rstn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | X | reset read & write pointers | X | 0 |

Coverage問題 (實際上coverage沒打滿)

|  | 在get coverage的時候要用浮點數 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 有dist的無法使用randc的變數 |
| 成功的版本 | 成功的版本 | 針對wr / rd兩種case 都有打滿ptr深度 64 * data寬度256 = 16384種組合都覆蓋了。 |